实验3：使用模拟软件搭建互联网络

实验目的：了解交换和路由原理

实验内容：利用模拟软件提供的多种网络设备，搭建多个互联的局域网，划分VLAN，设置路由表，并利用模拟软件跟踪数据流向和交换路径

实验环境：PC机、PacketTracer软件

实验步骤：

Part 1

- 在PC机上安装PacketTracer模拟软件

- 使用1个HUB和5个PC机搭建第1个局域网，并使用子网地址10.0/16

- 使用1个无线AP和3个PC机搭建第2个局域网，并使用子网地址10.1/16

- 使用1个交换机和3个PC机搭建第3个局域网，并使用子网地址10.2/16

- 使用1个交换机和3个PC机搭建第4个局域网，并使用子网地址10.3/16

- 使用第5个交换机，将4个局域网连接起来

- 使用Ping命令查看各个网络之间的联通性

- 修改第1、2局域网的子网掩码为8位，再次查看各个网络之间的联通性

- 修改第3、4局域网的子网掩码为8位，再次查看各个网络之间的联通性

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向

Part 2

- 在第4个局域网交换机上划分出2个VLAN，让PC机属于不同VLAN

- 使用Ping命令查看各个网络的联通性

- 修改第4个局域网的子网掩码为16位，并给不同组的VLAN分配不同的子网地址，再次查看各个网络之间的联通性

- 在第5个交换机（互联交换机）上设置VLAN，使不同局域网内某个VLAN组的PC之间能够互通

- 在第5个交换机（互联交换机）上启用VLAN Trunk，使不同局域网内相同VLAN组的PC之间都能够互通

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向

Part 3

- 将第5个交换机删除，每个局域网分别设立一个路由器

- 使用第5台路由器分别连接4个局域网的路由器

- 给各个路由器分配合适的IP地址

- 给各个路由器设置正确的路由表（RIP v2）

- 使用Ping命令查看各个网络的联通性

- 产生模拟数据包，通过模拟软件跟踪数据包的流向